Studi Kasus Fuzzy

Menggunakan inferensi Mamdani

Contoh Kasus :

- Mesin Cuci Otomatis

- Sistem Inferensi Fuzzy

- Metode Mamdani :

- Fuzzifikasi

- Inferensi

- Defuzzifikasi

Dik :

- Kecepatan Putar Mesin Cuci = minimal 500 Rpm (Lambat) dan maksimal 1200 Rpm (Cepat)

- Banyaknya pakaian = dinyatakan dengan nilai 0 ~ 100 yang mana jika nilai <= 40 termasuk sedikit dan nilai >= 80 termasuk banyak

- Tingkat Kekotoran = dinyatakan dengan nilai 0 ~ 100 yang mana nilai <= 40 adalah rendah, 50 adalah sedang dan >= 60 adalah tinggi.

- Rule :

- [R1] jika Pakaian Sedikit dan kekotoran Rendah, maka Putaran Lambat

- [R2] jika Pakaian Sedikit dan kekotoran Sedang, maka Putaran Lambat

- [R3] jika Pakaian Sedikit dan kekotoran Tinggi, maka Putaran Cepat

- [R4] jika Pakaian Banyak dan kekotoran Rendah, maka Putaran Lambat

- [R5] jika Pakaian Banyak dan kekotoran Sedang, maka Putaran Cepat

- [R6] jika Pakaian Banyak dan kekotoran Tinggi, maka Putaran Cepat

Dit :

Berapa Rpm kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58 ?

Penyelesaian :

- Fuzzifikasi

- Variable banyaknya pakaian

Derajat keanggotaan dengan banyaknya pakaian 50 bisa di dapat dengan cara :

Usedikit(50) = 80 – 50/80 – 40 = 30/40 = 0,75

Ubanyak(50) = 50 – 40/80 – 40 = 10/40 = 0,25

- Variable kekotoran

Derajat Keanggotaan dari kekotoran bernilai 58 adalah

Urendah(58) = 0 (dikarenakan Urendah(x) = 0 ; x >=50)

Usedang(58) = 60 – 58/60 – 50 = 2/10 = 0,20

Utinggi(58) = 58 – 50/60 – 50 = 8/10 = 0,8

- Variable kecepatan

- Inferensi

- [R1] Jika pakaian Sedikit dan kekotoran Rendah, maka putaran Lambat

- [R2] Jika pakaian Sedikit dan kekotoran Sedang, maka putaran Lambat

- [R3] Jika pakaian Sedikit dan kekotoran Tinggi, maka putaran Cepat

- [R4] Jika pakaian Banyak dan kekotoran Rendah, maka putaran Lambat

- [R5] Jika pakaian Banyak dan kekotoran Sedang, maka putaran Cepat

- [R6] Jika pakaian Banyak dan kekotoran Tinggi, maka putaran Cepat

Dan jika dilihatkan semua akan terlihat seperti gambar dibawah ini :

Mamdani menggunakan komposisi aturan dengan fungsi max, maka dikumpulkan dan dikelompokan masing2 dari kelompok lambat dan cepat lalu dicari yang tertinggi dan gabungkan kedua graf	ik tersebut seperti gambar dibawah ini :

Untuk menemukan nilai Z maka perlu di tentukan terlebih dahulu titik perpotongan t1 dan t2

Lalu tentukan fungsi himpunan fuzzy yang baru berdasarkan hasil kurva penggabungan

- Defuzzifikasi

Menggunakan Centroid atau CoA

- Menghitung momen

- Menghitung Luas

- Menghitung z dengan metode centroid

Maka dari hal diatas dapat disimpulkan jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58, aka kecepatan putaran mesin cuci adalah 781,243 atau di bulatkan menjadi 781